АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАМОСТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2014 г.  № 131

«О внесении изменений и дополнений в постановление № 221 от 09.12.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Замостянского сельсовета  Суджанского района Курской области «Схемы водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Замостянский сельсовет» Суджанского района (2013 -20122годы)»

Во исполнение протеста прокуратуры Суджанского района № 07-01 от 07.02.2014 г. и в соответствии с Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 Администрация Замостянского сельсовета Суджанского района  Постановляет:

- Внести изменения и дополнения в постановление № 221 от 09.12.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Замостянского сельсовета  Суджанского района Курской области «Схемы водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Замостянский сельсовет» Суджанского района (2013 -20122годы) новыми разделами 5-9/приложение 1/

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на информационных стендах сельсовета и в сети Интернет на официальном сайте Администрации Замостянского сельсовета.

Глава Замостянского сельсовета                                  Кирин В.В.

Дополнение к схеме водоснабжения и водоотведения

Замостянского сельсовета

Суджанского района Курской области

5.Основные цели и направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

​ - определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

​ - определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​ - повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

​ - минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​ - обеспечение жителей Замостянского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

​ - строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Замостянского сельсовета;

6.Технико – экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Замостянского сельсовета.

6.1. Муниципальное образование «Замостянский сельсовет»  расположено в центральной части Суджанского района Курской области. Расстояние от административного центра сельсовета – село Замостье - до районного центра (г. Суджа) составляет 5 км. Сельское  поселение с северной стороны граничит с Пореченским сельсоветом, с восточной  стороны с Большесолдатским районом и Воробжанским сельсоветом, с южной стороны с Махновским и Гончаровским сельсоветами, с западной  стороны с городом Суджа, Заолешенским и Казачелокнянским сельсоветами.

Площадь Замостянского сельсовета равна 7037 га или 7,1%  территории  Суджанского района. Численность населения на 01.01.2012 г. составила 3011 человек.

В системе расселения Суджанского района муниципальное образование «Замостянский сельсовет» имеет тесную связь с городом Суджа.

В состав территории Замостянского сельсовета входят пять населенных пунктов. Административным центром является с.Замостье.

6.2. Климат

По климатическим условиям муниципальное образование «Замостянский сельсовет» относится ко II-му климатическому поясу, характеризующемуся умеренно континентальным климатом. Климат умеренный, характеризуется относительно теплым летом и продолжительный, с частыми оттепелями зимой.

Средняя температура самого теплого месяца июля +19,6 °С, а самого холодного – января- - 7,9°С.

Среднегодовая температура + 5,9. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в июле и составил 39ºС, абсолютный минимум – 37ºС, продолжительность безморозного периода составляет 155 дней.

По степени обеспеченности ресурсами поверхностных вод поселение отнесено к неблагополучной зоне, т.к. среднемесячный расход воды составляет всего 0,55 м3/с. Заболоченность, затопляемость и другие отрицательные физико-геологические явления отсутствуют.

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Замостянского сельсовета.

В состав земель населенных пунктов Замостянского сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим категориям земель:

Таблица 1. Баланс земель на 01.01.2012г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1195 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5102 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 100 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 640 |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 7037 |

6.4. Жилой фонд.

Общая площадь жилых помещений в Замостянском сельсовете на  01.01.2012 г. составила 78,3 тыс. м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 26 м2. В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания,  материал построек  -  кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют в основном двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Замостянский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%. Площадь ветхого фонда  муниципального образования  составляет 300 м2.

6.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельскими домами культуры, которые расположены в с.Замостье,  с. Пушкарное и            п. Мирный .

На территории поселения  действует три хозяйствующих субъекта, из которых наиболее крупными являются ООО Агрокомплекс «Глушковский» Суджанское отделение и АО «Надежда», имеющие автономные источники и линии водоснабжения.

Таблица 2. Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения.

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Штатная численность сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | МОУ «Замостянская средняя общеоб-разовательная школа» | с.Замостье ул. Ленина | 42 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт п. Мирный | п. Мирный | 2 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |
| 3 | МКУК «Замостянский ЦСДК» | с. Замостье ул. Ленина | 5 |
| 4 | Филиал МКУК «Замостянский ЦСДК» | с. Пушкарное | 1 |
| 5 | Филиал МКУК «Замостянский ЦСДК» | п. Мирный | 2 |
| ТОРГОВЛЯ, БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |
| 6 | Магазин ПО «Суджанское» | с.Замостье ул.Ленина | 4 |
| 7 | Магазин «Катюша» | с.Замостье ул.Ленина | 2 |
| 8 | Магазин АО «СМК» | с.Замостье ул.Ленина | 2 |
| 9 | Магазин ИП Асоцкой Л.В. | с.Пушкарное | 2 |
| 10 | Магазин ИП Асоцкой Л.В. | п.Мирный | 1 |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |
| 11 | Замостянское отделение связи «Суджа-почтамт» | с.Замостье ул.Ленина | 3 |
| 12 | Пушкарское отделение связи «Суджа-почтамт» | с.Пушкарное | 1 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |
| 13 | ООО Агрокомплекс «Глушковский» Суджанское отделение | с.Замостье ул.Ленина-253 | 116 |
| 14 | ОАО «Надежда» | с. Замостье | 104 |
| 15 | МУП «Водопроводное жилищно-коммунальноехозяйство» Замостянского сельсовета | с.Замостье ул.Ленина-253 | 7 |

6.6. Инженерное обеспечение Замостянского сельсовета включает в себя:

- водоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- телефонизацию.

6.7. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

6.7.1 Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счет подземных вод. Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 100-150мм, давление 1-4 кг/см2 , производительность 18-35 м3 /час.

7. 	Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Всего на территории сельсовета 7 водонапорных башен и 6 артезианских скважин производительностью 36-48м3/час. Централизованной системой водоснабжения в Замостянском сельсовете  оборудован весь жилищный фонд поселения. Уличный водопровод функционирует во всех населённых пунктах Замостянского сельсовета.

Общая протяженность водопровода в поселении составляет 17,4км. Износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 60-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора, т.к. отдельные участки водопровода имеют повреждения .

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*:

-50 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Таблица 3. Расчет среднесуточного водопотребления

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Суточный расход воды населением, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 3011 | 50 | 150 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | 15 |
| Поливка зеленых насаждений | 3011 | 50 | 150 |
| Итого | Х | Х | 315 |

Таблица 4. Расчет максимального расхода воды.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 150 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 160 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 6,2 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,2 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 6,6 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 2,5 |

Водоотведение.

Организованного сброса сточных вод от населения через центральную систему  канализации в муниципальном образовании «Замостянский сельсовет»  в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения г.Суджа.

Таблица 5. Расчет среднесуточного водоотведения.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водоотведения, л/сут.чел. | Суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 3011 | 50 | 150 |
| Неучтенные расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) | Х | Х | 7 |
| Итого | Х | Х | 157 |

8.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральных систем водоснабжения.

Зоны экологической безопасности (зоны санитарной охраны) объектов водоснабжения должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация вокруг артезианских скважин зоны санитарной охраны из трех поясов.

Таблица 6.  Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения.

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

9.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Исходя из изложенного, для обеспечения комфортной среды проживания населения Замостянского сельсовета необходимо предусмотреть выполнение следующих мероприятий :

1. Реконструкция 60% линий магистральных трубопроводов , проходящих по территории населённых участков. Основное внимание необходимо уделить :

* ремонт водопроводной сети с. Бондарёвка, монтаж которой произведён в 1971 году и имеет 92% износа. Линия водопровода имеет много повреждений и не обеспечивает необходимой проводимости.

* ремонт водопроводной сети улиц Комсомольской и Набережной с. Замостье, монтаж которых произведён в 1966 – 1971годах и имеет 100% износа. Проведение работ по реконструкции данной линии осложнено тем, что линия расположена под дорожным полотном (асфальт).

2. Строительство новой линии водопровода длиной 1,1 км в районе новостроящегося квартала х. Агроном в период 2014-2015 годов.

3. В перспективах развития системы водоотведения необходимо оборудовать выгребными ямами весь жилищный фонд и учреждения социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения.

Прим.: на территории Замостянского сельсовета выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не значится.