| СОГЛАСОВАНО: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском, Пристенском районах Плотникова Е.В. «__» _________________________ 2023г. | УТВЕРЖДАЮ: Исполнительный директор МУП «ВЖКХ» с. Замостье Суджанского района Курской области А.С. Акимов _______________________________________ «___» _____________________2023г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

производственного контроля качества

питьевой воды в МУП «ВЖКХ» с. Замостье.

Скважина с. Пушкарное

На 2023-2028 г.г.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 “Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды”

Рабочая программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Обеспечение населения питьевой водой в соответствующей требованиям санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

Рабочая программа утверждается на 5 лет.

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Артезианская скважина расположена с. Пушкарное,Суджанского района, Курской области, оборудована зона санитарной охраны 30х30 м.,  глубиной 102 м, оборудованная на турон-маастрихтский водоносный горизонт. Скважина эксплуатирует турон-маастрихтский водоносный горизонт. Водозабор является подземным источником питьевого водоснабжения населения.  Разрез по скважине представлен следующими породами: глина, мел, мергель.

Скважина эксплуатируется с 1976 года. Общая глубина от поверхности земли- 110,0м, приемный клапан загружен под статический уровень воды на 62м. Буровая скважина оборудована насосом ЭЦВ 8-40-90 производительность 40 куб.м в час. Водоносный горизонт – турон-сантонский, по геологическим данным достаточно защищен от поверхностного загрязнения вышележащими отложениями. Усредненный геологический разрез – почвенно-растительный слой, глина, мергель песчанистый, мергель плотный.

Водозабор находится на территории  с Пушкарное.  Артскважина  действующая   – над оголовком оборудована железобетонная шахта люк закрывается на замок.  Арматура оголовка   очищена от ржавчины, окрашена.   Вокруг оголовка оборудована цементная отмостка. Обсадная труба загерметизирована.  Оборудован  кран для отбора проб воды.

Водонапорная башня  объемом 50 куб.м, корпус  находится в  удовлетворительном состоянии.  Корпус башни стальной, заводского изготовления высотой опоры 18 м.

Протяженность водопроводных сетей 4,0 км.

Потребителями воды являются жители с. Пушкарное. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Численность населения составляет 270 человек.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Отбор проб воды осуществляет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области  в Суджанском районе».

Контроль качества воды осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области ».

Содержание и ремонт водопровода осуществляется МУП «ВЖКХ»

с. Замостье. (план мероприятий прилагается).

СОДЕРЖАНИЕ

1.Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы.

2.Периодичность (частота) отбора проб воды для лабораторных исследований.

3.Календарный график отбора проб.

4.Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических

(профилактических мероприятий)

4. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Качество питьевой воды водозабора контролируется по показателям в соответствии с таблицей №1.

ТАБЛИЦА №1

Перечень контролируемых показателей качества воды водозабора

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

| № п/п | Определяемые показатели | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общие колиморфные бактерии | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиморфные бактерии | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл. |  |
| 3 | Общее микробное число*(2) | Не более 50 | Число образующих в колонии бактерий в 1 мл. |  |

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ

| № п/п | Определяемые показатели | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Запах | не более 2 | баллы | ГОСТ 57164-2016 |
| 2 | Привкус | не более2 | баллы | ГОСТ 57164-2016 |
| 3 | Цветность | не более 20 | градусы | ГОСТ 38868-2012 |
| 4 | Мутность | не более1,5 | мг/л | ГОСТ 57164-2016 |

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ

| № п/п | Определяемые показатели | Гигиенический критерий (КУ, УВ)* | Единицы измерения (для граф 3,4,5) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суммарная альфа-активность | не более 0,2 | Бк/кг | Методика измерения суммарной альфа- и бета- активности водных проб с помошью альфа-бета-радиометра УМФ-2000 НИИ «Доза», Москва |
| 2 | Суммарная бета-активность | не более 1,0 | Бк/кг | Методика измерения суммарной альфа- и бета- активности водных проб с помошью альфа-бета-радиометра УМФ-2000 НИИ «Доза», Москва |
| 3 | Радон-222 | не более 60 | Бк/кг | Методика выполнения измерений. Удельная активность радона-222 в воде. Свидетельство ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Федерального государственного агентства по техническому регулированию и метрологии №40090.8К212 от 30.07.2008 г. |

ОБОБЩЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ДЛЯ ПРОБ ИЗ СКАЖИНЫ)

| № п/п | Определяемые показатели | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель | 6,0-9,0 | ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | 5,0 | мгО2/дм3 | ГОСТ Р 55684-2013 |
| 3 | Жесткость общ. | не более 10 | ºЖ | ГОСТ 31954-2012 |
| 4 | Общая минерализация | не более 1000 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |
| 5 | Железо (суммарно) | не более 1,0 | мг/дм3 | ПНД Ф14.1:2:4.214-06 |
| 6 | Нефтепродукты (суммарно) | не более 0,1 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 7 | Поверхностно-активные вещества АПАВ | не более 0,5 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 8 | Фенольный индекс | не более 0,25 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

| № п/п | Определяемые показатели | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах | не более 2 | баллы | ГОСТ 57164-2016 |
| 2 | Привкус | не более2 | баллы | ГОСТ 57164-2016 |
| 3 | Цветность | не более 20 | градусы | ГОСТ 38868-2012 |
| 4 | Мутность | не более1,5 | мг/л | ГОСТ 57164-2016 |
| 5 | Водородный показатель | 6,0-9,0 | ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6 | Хлориды | не более 350 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 7 | Сульфаты | не более 500 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 8 | Нитраты | не более 45 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 9 | Алюминий | не более 0,5 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 10 | Железо (сумарно) | не более 1,0 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 |
| 11 | Маргенец (сумарно) | не более 0,5 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 12 | Медь (сумарно) | не более 1,0 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.214 -06 |
| 13 | Молибден (сумарно) | не более 0,25 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 14 | Свинец (сумарно) | не более 0,03 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 |
| 15 | Цинк | не более 5,0 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 |
| 16 | Мышьяк (сумарно) | не более 0,05 | мг/дм3 | М 01-26-2006 |
| 17 | Окисляемость перманганатная | не более 5 | мгО2/дм3 | ГОСТ 55684-2013 |
| 18 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | не более 2 | мг/дм3 | ГОСТ 55684-2014 |
| 19 | Нитрит-ион | не более 3,0 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 20 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ),анионоактивные | не более 0,5 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 21 | Нефтепродукты (сумарно) | не более 0,1 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 22 | Фенольный индекс | не более 0,25 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 23 | Общая минерализация (сухой остаток) | не более 1000 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |
| 24 | Жесткость общая | не более 10 | 0Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| 25 | Щелочность | не нормируется | ммоль/дм3 | ГОСТ 31957-2012 |
| 26 | Кальций | не нормируется | мг/дм3 | ГОСТ 31869-2012 |
| 27 | Магний | не нормируется | мг/дм3 | ГОСТ 31869-2012 |
| 28 | Фториды | не более 1,5 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 29 | Бериллий | 0,0002 | мг/дм3 | ГОСТ 18294-2004 |
| 30 | Барий | 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 31869-2012 |
| 31 | Бор (суммарно) | 0,5 | мг/дм3 | ГОСТ31949-2012 |
| 32 | Калий | 20 | мг/дм3 | ГОСТ 31869-2012 |
| 33 | Кадмий (суммарно) | 0,001 | мг/дм3 | МУ 31-03/04 |
| 34 | Литий | 0,03 | мг/дм3 | ГОСТ 31869-2012 |
| 35 | Натрий(суммарно) | 20 | мг/дм3 | ГОСТ 31869-2012 |
| 36 | Никель (суммарно) | 0,1 | мг/дм3 | МУ 31-14/16 |
| 37 | Ртуть(суммарно) | 0,0005 | мг/дм3 | ГОСТ 31950-2012 |
| 38 | Селен (суммарно) | 0,01 | мг/дм3 | ГОСТ 19413-89 |
| 39 | Стронций | 7,0 | мг/дм3 | ГОСТ 31869-2012 |
| 40 | Хром | 0,05 | мг/дм3 | ГОСТ 31956-2012 |
| 41 | Цианиды | 0,035 | мг/дм3 | ГОСТ 31863-2012 |
| 42 | Фосфаты | 3,5 | мг/дм3 | ГОСТ 183-2014 |
| 43 | Хлорорганические пестициды, 2,4-Д | 0,03 | мг/дм3 | ГОСТ 18190-72 |
| 44 | Хлор остаточный свободный | 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 18190-72 |

Гигиенические нормативы показателей качества, методики их определения изложены в вышеназванной таблице.

Пункты отбора проб на источнике водоснабжения в разводящую водопроводную сеть:

1.    Артезианская   скважина

2.    Водопроводная сеть:

- Водоразборная колонка №3 с. Пушкарное 78 (начало водопроводной сети)

- Водоразборная колонка №7 с. Пушкарное 149 (тупиковая колонка)

Периодичность (частота) отбора проб воды для лабораторных исследований (испытаний), по видам показателей, определяемых в исследуемых пробах, приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» изложена в таблице №2.

ТАБЛИЦА №2

Периодичность (частота) отбора проб воды

| № п/п | Точка отбора | Виды показателей | Кратность отбора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина | Микробиологическое исследование воды на общие колиформные и термотолирантные бактерии (мембранным методом) Микробиологическое исследование воды на ОМЧ | 4 раза в год |
|  |  | Определение обобщенных показателей в водах (запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель (рН), железо, жесткость общая, окисляемость перманганатная, сухой остаток (общая минерализация), нефтепродукты, фенолы общие и летучие, АПАВ) | 3 раза в год |
|  |  | Санитарно-гигенические исследования пробы питьевой воды (запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель (рН), железо, жесткость общая, окисляемость перманганатная, сухой остаток (общая минерализация), нефтепродукты, фенолы общие и летучие, АПАВ, аммиак, алюминий, бериллий, барий, бор, кальций, калий, кадмий, литий, молибден, мышьяк, магний, марганец, медь, натрий, никель, ртуть, свинец, селен, стронций, хром, цианиды, цинк, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты, фториды, фосфаты, хлорорганические пестициды, 2,4-Д) | 1 раз в год |
|  |  | Исследование проб воды на суммарную альфа- и бетта- радиоактивность на радиометре УМФ-2000 Измерение активности радона-222 в пробах питьевой воды | 1 раз в год |
| 2 | Водопроводная сеть | Микробиологическое исследование воды на общие колиформные и термотолирантные бактерии (мембранным методом) Микробиологическое исследование воды на ОМЧ | 4 раза в год |
|  |  | Определение органолептических свойств воды (запах, привкус, цветность, мутность) | 4 раз в год |

Количество контролируемых проб и сроки отбора установлены календарным графиком отбора проб воды и проведения их испытаний.

Календарный график отбора проб воды

| № п/п | Место отбора Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микробиологические исследования |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Санитарно-гигенические исследования пробы питьевой воды (полный с/х анализ) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Определение обобщенных показателей в водах (запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель (рН), железо, жесткость общая, окисляемость перманганатная, сухой остаток (общая минерализация), нефтепродукты, фенолы общие и летучие, АПАВ) | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Исследование проб воды на суммарную альфа- и бетта- радиоактивность на радиометре УМФ-2000 Измерение активности радона-222 в пробах питьевой воды |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Водопроводная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микробиологические исследования |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  | Органолептические исследования |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |

Отбор проб осуществляется обученным персоналом в соответствии с требованиями нормативов (ГОСТ Р 51593-00 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ Р 51592-2000 «Общие требования к отбору проб»).

Администрация МУП «ВЖКХ» с. Замостье.

информирует территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском, Пристенском районах по тел.2-16-38:

-  об аварийных ситуациях или техногенных нарушениях, которые привели или могут привести к ухудшению качества питьевой воды, а также об их устранении;

- о каждом результате лабораторного исследования воды, не соответствующем гигиеническим нормативам.

При обнаружении в пробе питьевой воды термотолирантных  колиформных  бактерий и (или) общих колиформных бактерий проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды с одновременным определением хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

При обнаружении в повторно взятых пробах общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолирантных бактерий проводятся исследования проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

Исследования питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемиологическим показаниям по решению Управления Роспотребнадзора по Курской области.

После ремонта и (или) технических работ на источнике, распределительной сети водозабора проводится отбор контрольных проб на микробиологические и органолептические показатели. Указанные пробы не входят в число проб, отбираемых в соответствии с программой производственного контроля.

В соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012г. №1204 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 апреля 2013 г. Регистр. № 28282) текущий производственный контроль ведется до получения пробы воды, в которой хотя бы один фактический показатель превышает соответствующий данному показателю критерий существенного ухудшения. В этом случае качество питьевой воды и горячей воды считается существенно ухудшенным.

При существенном ухудшении качества питьевой воды в течение 2 часов с момента обнаружения существенного ухудшения должна быть отобрана повторная проба воды. Если повторная проба подтверждает существенное ухудшение качества воды, организация осуществляющая холодное е водоснабжение, вправе временно прекратить или ограничить водоснабжение.

Если повторная проба подтверждает существенное ухудшение качества воды, но регистрируются превышения гигиенических нормативов, периодичность отбора проб должна быть увеличена в 2 раза. В программу производственного контроля с повышенной частотой включаются органолептические, химические, радиационные, микробиологические показатели, которые указывают на ухудшение качества воды в соответствии требованиям санитарных правил.

При отсутствии повторных превышений гигиенических нормативов, производственный контроль возвращается в штатный режим. Результаты контроля качества воды ежемесячно анализу ответственным лицом.

Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических

(профилактических мероприятий)

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулярно вести контроль и устранять возможности загрязнений на территории водозабора | Акимов А.С. |
| 2 | Постоянно производить осмотр и ремонт ограждений | Акимов А.С. |
| 3 | Следить за проведением герментизации технологического оборудования оголовков водозаборных сооружений | Акимов А.С. |
| 4 | Производить ревизию и текущий ремонт водозаборных сооружений | Акимов А.С. |
| 5 | Производить промывку скважин | Акимов А.С. |
| 6 | Соблюдать технологический режим обеззараживания питьевой воды | Акимов А.С. |
| 7 | Проводить постоянный контроль за выполнением санитарных мероприятий на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозабора | Акимов А.С. |

Срок действия программы 5 лет. В течение указанного срока в работу программы могут вноситься изменения и дополнения, связанные с изменением условий эксплуатации водозаборного сооружения и разводящих сетей и др. по согласованию с Управлением Роспотребнадзора  по Курской области.

Схема водопроводных сетей представлена в приложении №1